| СОСТАВ РАБОТ И УСЛУГ |  |  |
| --- | --- | --- |
| по содержанию общего имущества многоквартирных домов |  |  |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Состав работ |
| 1 | 3 |  |
| 1. | Комплексные услуги |  |
|  | Аварийно-диспетческое обслуживание | Диспетчерское обслуживание, локализация, либо устранение аварии. |
|  | Вывоз ТБО | Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТБО. Переезд к следующей контейнерной площадке. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.Вывоз ТБО на полигон. Разгрузка мусоровоза на полигоне. Для грузчика: Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке ТБО. Закрывание крышек контейнеров. Открывание заднего борта (при необходимости). Очистка кузова от остатков ТБО после разгрузки. |
|  | Утилизация ТБО |  |
|  | Дератизация | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (чердаков, подвалов, стволов мусоропроводов) с применением отравленных приманок |
|  | Дезинсекция | Обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых |
|  | Услуга управления |  |
|  | Услуги по начислению и сбору платежей |  |
|  | Содержание и техническое обслуживание лифтов: | Диспетчерское обслуживание, ежедневное обслуживание, периодическое обслуживание, техническое обслуживание, аварийное обслуживание |
| 2. | Услуги по санитарному содержанию |  |
| 2.1. | Лестничные клетки |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |
|  | Влажное подметание места перед загрузочными камерами мусоропроводов | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |
|  | Мытье лестничных площадок | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора |
|  | Мытье окон со сплошными стеклами | Открывание рамы. Мытьё рамы, переплётов, откосов. Нанесение на стекло моющего раствора. Протирка стекла сухой тряпкой. |
|  | Обметание пыли с потолков | Сухое обметание пыли с потолков при помощи волосяной щётки |
|  | Влажная протирка стен лестничных клеток, окрашенных масляной краской | Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства. |
|  | Влажная протирка дверей, подоконников | Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства. |
|  | Влажная протирка отопительных приборов (радиаторов) | Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства. |
|  | Влажная протирка почтовых ящиков | Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства. |
| 2.2. | Мусоропровод |  |
|  | Профилактический осмотр мусоропровода | Осмотр всех элементов мусоропровода |
|  | Удаление мусора из мусороприемной камеры | Закрывание шибера или клапана мусоропровода. Заполнение емкостей мусором (в случае сбора мусора в бункеры). Перемещение емкостей к месту хранения до вывоза. Установление пустых емкостей в камеры. Подметание и уборка оставшегося в камере мусора. |
|  | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Подметание пола мусороприёмных камер с предварительным его увлажнением. |
|  | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | Очистка клапанов от грязи при помощи щёток, увлажнённых моющим раствором, промывка водой и вытирание насухо |
|  | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | Очистка всех элеменов ствола мусоропровода от грязи и обработка дезинфицирующим раствором |
|  | Пробивка засора в стволе мусоропровода | Определение места засора, снятие загрузочного ковша (при необходимости), устранение засора с помощью крюков или других приспособление, установка загрузочного ковша на место |
|  | Дезинфекция мусоросборников | Очистка мусоросборников от грязи и обработка дезинфицирующим раствором. |
| 2.3. | Придомовая территория |  |
|  | Подметание территории с усовершенствованным покрытием | Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место |
|  | Уборка газонов от случайного мусора | Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место. |
|  | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов. Транспортировка мусора в установленное место |
|  | Покос травы | Приготовление газонокосилки к работе. 02. Выкашивание газонов. 03. Сбор и относка травы нарасстояние до 30 м. |
|  | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд (для нормы . |
|  | Очистка урн от мусора | Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место |
|  | Уборка контейнерной площадки от мусора | Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер |
| 3. | Содержание инженерных сетей и оборудования |  |
| 3.1. | Регламентные работы |  |
|  | Отключение системы отопления | Открытие подвального помещения и перемещение до теплового узла, перекрытие задвижек (шаровых кранов), перемещение по подвалу и закрытие подвала. |
|  | Отключение системы ГВС | Открытие подвального помещения и перемещение до теплового узла, перекрытие шарового крана, перемещение по подвалу и закрытие подвала. |
|  | Запуск системы ГВС | Открытие подвального помещения и перемещение до теплового узла, открытие шарового крана, проверка давления в системе, перемещение по подвалу и закрытие подвала. |
|  | Ревизия теплового узла | Ревизия резьбовых соединений , замена прокладок, замена болтов, ревизия элеватора (демонтаж, прочистка, установка расчётного конуса, смена прокладок на фл.соединении, установка на место), очистка грязевика, заливка масла в гильзу, проверка дренажа, опрессовка ИТП, окраска ИТП. |
|  | Сдача ИТП энергоснабжающей организации | Вскрытие конуса для проверки обходчиком (демонтаж/монтаж элеватора), опрессовка теплового узла, составление акта гидравлического испытания. |
|  | Запуск системы отопления | Открытие задвижек (шаровых кранов), осмотр системы, проверка параметров теплоснабжения. |
|  | Наполнение системы отопления водой | Проверка состояния запорной арматуры на стояках, вздухозборниках, открытие задвижек (шаровых кранов), заполнение водой с осмотром системы, закрытие задвижек (домовых). |
|  | Наладка работы системы отопления | Проверка параметров теплоснабжения, развоздушивание стояков. |
|  | Осмотр системы центрального отопления | Проверка состояния запорной арматуры на стояках, вздухозборниках. Проверка состояния трубопроводов, сборок и сбросников, теплоизоляции. |
|  | Весенний/осенний осмотр систем отопления, водоснабжения, водоотоведения | Проверка состояния запорной арматуры на стояках, вздухозборниках. Проверка состояния розлива, сборок и сбросников, теплоизоляции. Составление описи необходимых ремонтных работ |
| 3.2. | Нерегламентные работы |  |
|  | Осмотр систем отопления, водоснабжения, водоотведения в подвальных и чердачных помещениях и в квартирах по заявкам жителей | Проверка состояния запорной арматуры, трубопроводов, параметров теплоснабжения и водоснабжения, устранение мелких неисправностей. |
|  | Проверка давления в системе (при отсутствия ГВС после запуска) | Присоединение манометра, снятие показаний |
|  | Переключение ГВС с подачи на обратку (или с обратки на подачу) по т/грамме энергоснабжающей организации | Закрытие шарового крана, открытие шарового крана |
|  | Осмотр с энергоснабжающей организацией (для выяснения причин отсутствия ГВС) | Снятие параметров, выяснение причины отсутствия ГВС |
|  | Осмотр с энергоснабжающей организацией (для выяснения причин отсутствия (недостаточного) теплоснабжения) | Снятие параметров, выяснение причины отсутствия теплоснабжения или недостаточных параметров |
|  | Вскрытие элеваторного узла с прочисткой (заменой) конуса | Перекрытие задвижек (шаровых кранов),демонтаж, прочистка, установка расчётного конуса, смена прокладок на фл.соединении, установка на место, открытие задвижек (шаровых кранов), проверка работы узла |
|  | Прочистка и промывка грязевика | Перекрытие задвижек (шаровых кранов), отсоединение фланца, прочистка и промывка грязевика, открытие задвижек (шаровых кранов), проверка работы узла |
|  | Ревизия (ремонт) задвижки в тепловом узле | Отсоединение от трубопровода. Снятие прибора с места. Полная разборка прибора. Осмотр и очистка всех частей и отдельных деталей прибора. Проверка комплектности. Сборка прибора с набивкой сальников. Проверка взаимодействия частей в собранном приборе. Припасовка дисков с изготовлением прокладок. Установка на место прибора. Проверка правильности установки. |
|  | Снятие параметров теплоносителя в тепловом узле в период отопительного сезона | Установка манометра и термометра, снятие показаний |
|  | Обход тепловых узлов с энергоснабжающей организацией для определения перегревов/недогревов (по телефонограмме энергоснабжающей организации) | Снятие параметров, выяснение причины отсутствия теплоснабжения или недостаточных параметров |
|  | Спуск-напуск теплоносителя системы отопления при аварии на внешних сетях теплоснабжения с осмотром и развоздушиванием системы | Отключение задвижек (шаровых кранов), спуск теплоносителя из системы отопления, проверка системы на отсутствие теплоносителя, запуск с осмотром и развоздушиванием системы |
|  | Переключение системы отопления на обратный трубопровод по телефонограмме энергоснабжающей организации | Открытие/закрытие запорной арматуры, проверка параметров теплоснабжения. |
|  | Переключение системы отопления с обратного трубопровода на подачу по телефонограмме энергоснабжающей организации с проверкой работы системы и необходимым развоздушиванием | Открытие/закрытие запорной арматуры, проверка параметров теплоснабжения, развоздушивание системы. |
|  | Контроль за системой отопления во время аварии на наружных сетях теплоснабжения | Снятие параметров теплоснабжения, постоянный контроль за системой. |
|  | Осмотр внутридомовых инженерных систем по телефонограмме АЦР, ГЖИ, Роспотребнадзора, ДЕЗ и др. | Осмотр системы в подвальном, чердачном помещении, квартире, снятие параметров теплоснабжения или водоснабжения, составление акта. |
|  | Осмотр стояка внутреннего водостока | Остотр, устранение мелких неисправностей. |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | Очистка от накипи, проверка работы запорной арматуры |
|  | Развоздушивание стояка отопления | Открытие вентиля на воздухосборнике, расположенном на чердаке здания или сбросника в подвале, выпуск воздуха, закрытие вентиля. |
|  | Развоздушивание прибора отопления | Отвинчивание пробки, выпуск воздуха, завинчивание пробки. |
|  | Прочиства и промывка прибора отопления | Отсоединение приборов от трубопроводов. Снятие приборов. Прочистка и промывка. Установка приборов на место. Присоединение приборов к трубопроводу. Выверка приборов после установки. |
|  | Отключение стояка отопления | Перекрытие вентиля (шарового крана) на стояке, открытие сбросного вентиля (шарового крана), слив воды из стояка. |
|  | Запуск стояка отопления | Перекрытие сбросного вентиля (шарового крана), открытие вентиля (шарового крана) на стояке, проверка работы стояка |
|  | Установка хомута на трубопроводе диаметром до 50 мм | Расчистка места установки хомута, установка хомута |
|  | Установка хомута на трубопроводе диаметром до 100 мм | Расчистка места установки хомута, установка хомута |
|  | Заваривание свищей на стояке в квартире | Отключение стояка, слив воды из стояка, расчистка свища, заваривание свища, запуск стояка, проверка работы стояка. |
|  | Заваривание свищей на трубопроводе в подвале (чердаке) | Отключение системы, слив воды из системы, расчистка свища, заваривание свища, запуск системы, проверка работы системы. |
|  | Прочистка стояка отопления со сваркой | Отключение стояка, слив воды из стояка, устройство отверстия в стояке, прочистка стояка проволокой, промывка стояка, заваривание отверстия, запуск стояка, проверка работы стояка. |
|  | Смена сгона (муфты, к/гайки) диаметром до 20 мм | Отключение стояка или системы, слив воды, разборка резьбового соединения, замена негодной детали, сборка резьбового соединения, запуск стояка или системы, проверка работы стояка или системы. |
|  | Смена сгона (муфты, к/гайки) диаметром до 32 мм | Отключение стояка или системы, слив воды, разборка резьбового соединения, замена негодной детали, сборка резьбового соединения, запуск стояка или системы, проверка работы стояка или системы. |
|  | Замена отвода диаметр 40-100 мм | Отключение стояка или системы, слив воды, вырезка отвода, приварка нового отвода, запуск стояка или системы, проверка работы стояка или системы. |
|  | Замена радиаторной пробки | Отключение стояка или прибора отопления. Вывертывание радиаторной пробки. Очистка секции от старой прокладки. Постановка прокладки или уплотняющей пряди на сурике. Ввертывание новой пробки. Запуск стояка или радиатора. Проверка работы. |
|  | Устранение смещения на системе водоснабжения | Выявление причины смещения, устранение. |
|  | Ремонт, ревизия сборки | Осмотр сборки, отключение стояка или системы, слив воды, разборка резьбового соединения, замена негодной детали, сборка резьбового соединения, запуск стояка или системы, проверка работы стояка или системы. |
|  | Прочистка стояка ХВС, ГВС, отопления без сварки | Отключение стояка, слив воды из стояка, разборка резьбового соединения, прочистка стояка проволокой, промывка стояка, сборка резибового соединения, запуск стояка, проверка работы стояка. |
|  | Установка насоса в подвале для откачки воды | Установка насоса, подключение насоса к электросети, |
|  | Устранение засора канализации, прочистка лежака | Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии. |
|  | Устранение течи на стояке канализации (зачеканка раструба) | Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба асбоцементным раствором. |
|  | Установка заглушки на канализации | Расчистка раструба, установка заглушки, зачеканка раструба асбоцементным раствором. |
|  | Прочистка внутреннего водостока от засора | Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии. |
|  | Наращивание выпуска ливневой канализации | Приварка участка трубопровода к выпуску |
|  | Отключение стояка водоснабжения | Перекрытие вентиля (шарового крана) на стояке, открытие сбросного вентиля (шарового крана), слив воды из стояка. |
|  | Запуск стояка водоснабжения | Перекрытие сбросного вентиля (шарового крана), открытие вентиля (шарового крана) на стояке, проверка работы стояка |
|  | Замена фланца | Отключение системы, отсоединение прибора, срезка старого фланца, приварка нового фланца, установка прибора, подключение системы. |
|  | Замена фасонной части в подвальном помещении | Отключение стояков холодной и горячей воды, демонтаж фасонных частей, установка новых фасонных частей, зачеканка раструбов, запуск стояков холодной и горячей воды, проверка работы системы канализации. |
|  | Замена фасонной части в перекрытии | Отключение стояков холодной и горячей воды, демонтаж унитаза (при необходимости), разборка участка перекрытия, демонтаж фасонных частей, установка новых фасонных частей, зачеканка раструбов, присоединение унитаза, запуск стояков холодной и горячей воды, проверка работы системы канализации, заделка отверстия в перекрытии. |
|  | Замена муфты на стояке | Отключение стояков холодной и горячей воды, демонтаж фасонных частей, установка новых фасонных частей, зачеканка раструбов, запуск стояков холодной и горячей воды, проверка работы системы канализации. |
|  | Замена муфты на лежаке | Отключение стояков холодной и горячей воды, демонтаж фасонных частей, установка новых фасонных частей, зачеканка раструбов, запуск стояков холодной и горячей воды, проверка работы системы канализации. |
|  | Установка бондажа на стояке | Расчистка места установки бондажа, установка бондажа. |
|  | Установка бондажа на лежаке | Расчистка места установки бондажа, установка бондажа. |
| 3.3. | Электрооборудование |  |
|  | Закрытие электрощитовой, ВРУ | Мелкий ремонт двери, установка проушин, установка замка |
|  | Замена автоматических выключателей в ВРУ | Отсоединение подводящих шин (проводов) от выключателя, открепление и снятие выключателя. Установка и закрепления нового выключателя, подсоединение к выключателю подводящих шин (проводов). |
|  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий | Снятие выключателя или розетки с отсоединением их от сети освещения. Установка нового выключателя или розетки с присоединением их к сети освещения. Проверка работы выключателя или розетки. |
|  | Замена лампы в светильнике дворового освещения | Снятие плафона или рас-сеивателя (при необходимости). Снятие вышедшего из строя источника света. Установка нового источника света. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). Проверка работы светильника. |
|  | Замена неисправных участков электросети (электропроводки) | Отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок. Вытягивание проводов из труб и каналов. Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок. |
|  | Замена однофазного автомата | Отсоединение подводящих шин (проводов) от выключателя, открепление и снятие выключателя. Установка и закрепления нового выключателя, подсоединение к выключателю подводящих шин (проводов). |
|  | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | Отсоединение подводящих кабелей от переключателя. Открепление и снятие переключателя. Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих кабелей. |
|  | Замена патрона светильника | Снятие негодного патрона с отсоединением его от сети освещения. Установка нового патрона с подсоединением его к сети освещения. Проверка работы патрона. |
|  | Замена перегоревшей электролампы | Снятие плафона (при необходимости). Вывертывание из патрона перегоревшей электролампы. Ввинчивание новой электролампы. Установка плафона (при необходимости). Проверка работы электролампы. |
|  | Замена предохранителей в ВРУ | Замена предохранителей Снятие предохранителя. Зачистка контактов зажимов, установка нового предохранителя. |
|  | Замена пробок, патронов | Снятие деталей крепления и удаление негодных пробок. Установка новых пробок. |
|  | Мелкий ремонт электропроводки | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление. |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок. |
|  | в квартирах | Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры. |
|  | на лестничных клетках | Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок. |
|  | силовая установка | Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, силовых установок. |
|  | Ревизия ВРУ | Очистка щита от грязи и пыли. Осмотр щита. Замена автоматического выключателя. Замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы. Зачистка контактов. Снятие старой платы с губками с отключением проводов. Разметка и сверление отверстий. Крепление губок к плате. Установка новой платы с губками с подключением проводов. Проверка работы щита. |
|  | Ревизия квартирного распределительного щита | Снятие крышки щитка. Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов. Протирка щитка. Проверка работы щитка. |
|  | Ревизия этажного щита | Снятие крышки щитка. Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов. Протирка щитка. Проверка работы щитка. |
|  | Ремонт подъездного эл. щита на 2 кв. | Снятие крышки щитка. Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов. Протирка щитка. Проверка работы щитка. |
|  | Ремонт подъездного эл. щита на 3 кв. |  |
|  | Ремонт подъездного эл. щита на 4 кв. |  |
|  | Ремонт светильника | Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). Ремонт светильника. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). Проверка работы светильника. |
| 4. | Содержание конструктивных элементов |  |
|  | Заделка на зиму вентиляционных продухов кирпичом | Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов, отверстий или гнезд с перевязкой новой кладки. |
|  | Заделка подвальных окон б/у материалами | Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. Заделка отдельных участков стен или заделка проемов, отверстий или гнезд. |
|  | Кладка отдельных участков ленточных фундаментов из кирпича | Установка и крепление временных подкосов и опорных подушек для разгрузки существующих фундаментов. Разборка фундаментов отдельными участками. Кладка под лопатку на цементном растворе с оставлением штраб и перевязкой кладки с существующими или вновь возведенными участками фундаментов. Разборка временных подкосов и опорных подушек. |
|  | Копание ям при ремонте фундаментов | Разрыхление грунта. Выброс грунта на бровку. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра. |
|  | Герметизация вводов в подвальное помещение | Очистка поверхности от загрязнений. 02. Обезжиривание поверхности. 03. Герметизация ввода паклей пропитанной раствором с уплотнением. 04. Гидроизоляция уплотнения. |
|  | Осмотр вентиляционных и дымовых каналов | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. Устранение незначительных неисправностей. |
|  | Прочистка вентиляционных каналов | Прочистка засоренных вентиляционных каналов: удаление засорения с проверкой каналов, пробивка в каналах прочистных отверстий по мере необходимости, заделка прочистных отверстий, оштукатуривание мест заделки. |
|  | Ремонт поверхности бетонных ступеней и полов | Расчистка трещин или отбитых мест на ступенях или полах. Промывка расчищенных мест. Устройство опалубки (при необходимости). Заделка ремонтируемых мест раствором с затиркой и железнением. |
|  | Ремонт бетонных ступеней полов выбоины S до 0,25м² | Расчистка трещин или отбитых мест на ступенях или полах. Промывка расчищенных мест. Устройство опалубки (при необходимости). Заделка ремонтируемых мест раствором с затиркой и железнением. |
|  | Ремонт кирпичных стен приямков | Разборка поврежденных мест кладки. Заделка разобранных мест с перевязкой новой кладки со старой. Относка материалов после разборки на расстояние до 10 м. |
|  | Ремонт поверхности крыльца | Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест.Приготовление раствора. Заделка выбоин раствором. Железнение заделанной поверхности. |
|  | Ремонт ствола мусоропровода оцинковкой | Расчистка места ремонта. Установка на место элемента из оцинкованной стали с подгонкой сопряжений. Крепление вставок винтами. |
|  | Ремонт ствола мусоропровода стеклотканью | Расчистка места ремонта. Установка на место элемента из оцинкованной стали с подгонкой сопряжений. Крепление вставок винтами. |
|  | Ремонт трещин в бетонных полах и ступеней с приготовлением раствора цементного | Расчистка трещин или отбитых мест на ступенях или полах. Промывка расчищенных мест. Устройство опалубки (при необходимости). Заделка ремонтируемых мест раствором с затиркой и железнением. |
|  | Снятие старых, установка новых проушин, замков навесных на люки, двери | Снятие приборов. Установка новых приборов. |
|  | Технический осмотр подвала, стен фундамета на наличие трещин, выпучивания и просадки | осмотр подвала, стен фундамета на наличие трещин, выпучивания и просадки с составлением ведомости дефектов |
|  | Установка информационных досок, табличек | Установка информационных досок, табличек с креплением шарупами, дюбелями или саморезами. |
|  | Установка, или укрепление почтовых ящиков с выправкой (1 ящик) | Разметка мест крепления, сверление отверстий, навеска почтового ящика. Выправление ящика. |
|  | Восстановление гидроизоляции подъездного козырька | Снятие старой части покрытия. Расчистка основания. Вырезка заплаты (до 1 м2). Укладка заплаты на мастике с предварительным разогреванием. |
|  | Изготовление и установка решеток на воронку вн. водостока из оцинковки | Изготовление решётки. Установка решётки. |
|  | Обивка чердачных люков и дверей оцинкованной сталью с двух сторон | Снятие полотна, обивка оцинкованной сталью, подгонка полотна, установка на место. |
|  | Очистка кровли от мусора | Очистка кровли от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 10 см. Скалывание сосулек. Сгребание снега в кучи. |
|  | Поджатие фальцев и гребней стальной кровли | Расчистка поврежденных мест от старой краски, ржавчины. Поджатие фальцев и гребней. Промазка фальцев и гребней замазкой или битумной мастикой. Подкраска промазанных мест маслянной краской. |
|  | Перенавеска, или укрепление наружнего водостока (звеньев,колен,воронок) с а/вышки | Замена части ухватов (стремян) и пробок. Снятие и установка новых ухватов (стремян) в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости). Укрепление водосточных труб, колен воронок к ухвату проволокой или хомутами. |
|  | Перенавеска, или укрепление наружнего водостока (звеньев,колен,воронок) с земли | Замена части ухватов (стремян) и пробок. Снятие и установка новых ухватов (стремян) в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости). Укрепление водосточных труб, колен воронок к ухвату проволокой или хомутами. |
|  | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | Укладка разгрузочной доски. Установка стойки или подкоса на клиньях. Закрепление скобами |
|  | Промазка фальцев и гребней | Расчистка поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых местах. Приготовление суриковой замазки. Промазка фальцев или свищей. Подкраска промазанных мест. |
|  | Прочистка воронки наружного водостока с а/вышки | Прочистка воронки от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место. |
|  | Замена отвода | Снятие негодных частей. Hавеска новых готовых частей труб с укреплением. |
|  | Ремонт люка выхода на кровлю | Снятие крышки люка; прирезка и пригонка к проему; установка планки; укрепление петель, ремонт или установка проушин; навеска крышки люка на петли. |
|  | Рыхление утеплителя в чердачном пространстве | Рыхление утеплителя лопатами. |
|  | Смена обделок примыкания вокруг вытяжных труб | Снятие старого покрытия. Заготовка новых деталей. Укрепление покрытия на месте. |
|  | Технический осмотр деревянных конструкций крыш | Проверка надежности крепления узлов деревянных конструкций крыш металлическими соединениями. Проверка состояния древесины и гидроизоляции деревянных конструкций. Проверка состояния обрешетки. |
|  | Технический осмотр металлической кровли | Проверка состояния окраски кровли или защитного слоя. Проверка состояния соединений гребней и фальцев покрытий. Проверка состояния водоотводящих устройств. Проверка наличия пробоин и свищей, коррозии. Проверка состояния кровли в местах примыканий антенн и крепления оттяжек. Проверка санитарного состояния кровли. |
|  | Технический осмотр рулонной кровли | Проверка состояния рулонного ковра (расслоение ковра, растрескивание и разрушение покровного и защитного слоя) ; наличие вздутия, разрывов или пробоин. Проверка состояния кровли в местах примыкания, установки антенн и крепления оттяжек, внутренних водостоков. Проверка санитарного состояния кровли. |
|  | Замена навесного замка на врезной | Снятие приборов. Установка новых приборов. |
|  | Малый ремонт дверей, чердачного люка | Снятие дверного полотна; прирезка и пригонка дверных полотен к проему; установка планки; ремонт дверных порогов; укрепление дверных наличников; навеска дверного полотна на петли. |
|  | Малый ремонт оконной рамы | Снятие створки. Крепление петель (при необходимости) шурупами. Навеска оконной створки с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой |
|  | Ремонт деревянного поручня | Удаление поврежденных мест поручня. Изготовление заделки длиной до 20 см. Постановка заделки.Зачистка места заделки. Шлифование места заделки. |
|  | Ремонт оконных переплетов | Снятие створки с петель. Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Установка угольников. Обратная навеска створок с укреплением петель. |
|  | Смена дверных петель | Снятие оконной створки или дверного полотна. Снятие петель (шарнирных, разъемных с вынимающимися стержнями) с отвин-чиванием шурупов. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. Расширение, углубление или долбление гнезд для петель (при необходимости). Установка и крепление петель шурупами. Навеска оконной створки или дверного полотна с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой. |
|  | Смена оконных петель | Снятие оконной створки или дверного полотна. Снятие петель (шарнирных, разъемных с вынимающимися стержнями) с отвин-чиванием шурупов. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. Расширение, углубление или долбление гнезд для петель (при необходимости). Установка и крепление петель шурупами. Навеска оконной створки или дверного полотна с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой. |
|  | Снятие рам при мытье окон (без снятия петель) | Снятие створки с петель. Обратная навеска створок. |
|  | Замена разбитых стекол окон | Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев стекол или обкладывание проволокой (при установке стекол на эластичных прокладках). Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол. |
|  | Укрепление оконных и дверных наличников | Укрепление оконных и дверных наличников прошивкой гвоздями. |
|  | Укрепление оконных рам | Укрепление оконных рам с установкой угольников. |
|  | Укрепление оконных, или дверных приборов (пружин, петель, ручек, шпингалетов) | Укрепление оконных, или дверных приборов (пружин, петель, ручек, шпингалетов). |

| Состав работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| по текущему ремонту мест общего пользования многоквартирного дома |  |  |
| № п/п | Наименование | Примечания |
| 1. | Лестничные клетки |  |
| 1.1 | Ремонт лестничных клеток (5 этажей) | Подробный состав работ определяется путём составления дефектной ведомости и согласованием с собственниками МКД. Основные работы, входщие в состав: снятие набела, расчистка поверхности стен от старой масляной краски, ремонт штукатурки отдельными местами, сплашное выравнивание стен и потолков, огрунтовка, шпаклёвка, водоэмульсионная и масляная окраска стен и потолков, ремонт или замена деревянных поручней, ремонт бетонных полов лестничных площадок и тамбура, ремонт бетонных ступеней, ремонт или замена дверных блоков, полотен, ремонт деревянных оконных заполнений, смена стёкол, масляная окраска поручней, деревянных заполнений оконных и дверных проёмов, подступенков, плинтусов, замена почтовых ящиков. |
| 1.2 | Ремонт лестничных клеток (9 этажей) | Подробный состав работ определяется путём составления дефектной ведомости и согласованием с собственниками МКД. Основные работы, входщие в состав: снятие набела, расчистка поверхности стен от старой масляной краски, ремонт штукатурки отдельными местами, сплашное выравнивание стен и потолков, огрунтовка, шпаклёвка, водоэмульсионная и масляная окраска стен и потолков, ремонт или замена деревянных поручней, ремонт бетонных полов лестничных площадок и тамбура, ремонт бетонных ступеней, ремонт или замена дверных блоков, полотен, ремонт деревянных оконных заполнений, смена стёкол, масляная окраска поручней, деревянных заполнений оконных и дверных проёмов, подступенков, плинтусов, замена почтовых ящиков, ремонт или замена канализационных ниш. |
| 1.3 | Ремонт тамбура | Отбивка старого штукатурного слоя, ремонт штукатурки отдельными местами, перетирка штукатурки, огрунтовка, шпаклёвка, водоэмульсионная и масляная окраска стен и потолков, ремонт бетонных полов тамбура, ремонт или замена дверных блоков, полотен. |
| 2. | Фасады, стены |  |
| 2.1 | Ремонт и отделка цоколя, пандуса | Ремонт штукатурки отдельными местами, огрунтовка и окраска цоколя. |
| 2.2 | Ремонт крылец | Подробный состав работ определяется путём составления дефектной ведомости и согласованием с собственниками МКД. Основные работы, входщие в состав: расчистка разрушенных мест крыльца, обрамление ступеней и площадки металлическим уголком, установка опалубки, заливка бетоном. |
| 2.3 | Ремонт подъездных козырьков | Очистка козырька от мусора, грязи и разрушенного бетоного слоя, устройство стяжки (при необходимости), ремонт торца козырька (при необходимости), огрунтовка битумной грунтовкой, устройство обделок из оцинкованной стали, устройство покрытия из наплавляемых материалов, устройство примыкания к стене. |
| 2.2 | Замена козырьков | Демонтаж старого козырька, установка нового козырька, заделка места примыкания козырька к стене. |
| 2.4 | Герметизация межпанельных швов | Расчистка шва от раствора и утеплителя, запенивание шва монтажной пеной, срезка излишка пены, покрытие шва мастикой. |
| 2.5 | Ремонт балконных плит | Очистка балконной плиты от мусора, грязи и разрушенного бетоного слоя, устройство опалубки, приготовление и заливка бетона. |
| 2.6 | Устройство решеток на подвальные окна |  |
| 3. | Кровля |  |
| 3.1 | Ремонт шиферной кровли (без желобов и карнизных свесов) | Разборка старого покрытия из асбестоцементных волнистых листов, замена пришедшей в негодность деревянной обрешётки, укладка и закрепление нового покрытия из асбестоцементных волнистых листов, устройство примыканий и обделок из оцинкованной стали (при необходимости). |
| 3.1 | Замена желобов и карнизных свесов в шиферных кровлях | Разборка старого покрытия. Замена пришедшей в негодность деревянной обрешётки. Заготовка картин и кляммер.Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле. |
| 3.2 | Ремонт металлической кровли | Смена негодных листов с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением . |
| 3.3 | Ремонт ж/б кровли | Очистка кровли от мусора, грязи, расчистка разрушенного бетонного слоя, выравнивание разрушенных мест ремонтным составом, огрунтовка битумной грунтовкой, устройство покрытия из наплавляемых материалов, устройство примыканий к венткоробам, парапетам, канализационным вытяжкам, антенам, стволам мусоропровода. |
| 3.4 | Ремонт мягкой кровли в 2 слоя | Снятие старого покрытия. Расчистка покрытия или основания . Устройство вырывнивающей стяжки (при необходимости). Огрунтовка битумной грунтовкой. Устройство покрытия из наплавляемых материалов. Устройство примыканий к венткоробам, парапетам, канализационным вытяжкам, антенам, стволам мусоропровода. |
| 3.5 | Замена водосточных труб | Снятие негодных частей. Hавеска новых готовых частей труб с укреплением. |
| 4. | Окна, двери |  |
| 4.1 | Изготовление и установка деревянных оконных рам | Изготовление деревянной оконной рамы. Пригонка створок к коробкам. Hавеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. Установка оконных приборов. |
| 4.2 | Изготовление и установка деревянных дверных полотен | Изготовление деревянного дверного полотна. Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Hавеска дверных полотен. |
| 4.3 | Изготовление и установка деревянных дверных блоков | Изготовление деревянного дверного блока. Установка блоков. Установка наличников. Установка приборов. |
| 4.4 | Изготовление и установка металлических дверей | Изготовление металлического дверного блока. Установка блоков. Установка замка. |
| 4.5 | Замена чердачных люков на металлические | Демонтаж старого люка. Изготовление металлического люка. Установка люка. Установка замка. |
| 4.6 | Установка пластиковых окон | Подготовка рамы к предварительной установке в проем. Установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости.Устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель.Извлечение рамы. Сверление отверстий под дюбеля (снаружи внутрь рамы). Установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости и закреплением в проеме клиньями. Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям. Установка дюбелей. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной. Установка стеклопакетов. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя. Установка фурнитуры. |
| 5. | Благоустройство |  |
| 5.1 | Восстановление асфальтового покрытия | Разломка и обрубка краев асфальтобетона. Очистка основания. Смазка битумом краев обрубленных мест. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. Укатка катком. |
| 5.2 | Изготовление и установка газонного ограждения | Изготовление газонного ограждения. Установка газонного ограждения с креплением. |
| 5.3 | Устройство контейнерной площадки | Разработка грунта под бетонную площадку, устройство бетонной плиты, установка ограждения контейнерной площадки. |